LAB 1 : Sensor

Name

- นางสาว ชนัยชนม์ ฉันทวรกุลชัย 67340500051

- นาย วรากร แซ่หวู่ 67340500063

- นาย ธนากร เจริญพงษ์พินิจ 67340500071

Objectives

- เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของเซนเซอร์

- เพื่อให้สามารถกำหนดตัวแปรและตั้งสมมติฐาน

- เพื่อให้สามารถออกแบบขั้นตอนการทดลองตามหลักวิทยาศาสตร์

- เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ MATLAB ในการเก็บและวิเคราะห์ความเที่ยงตรงและความแม่นยำ

- เพื่อให้สามารถบันทึก สรุป และอภิปรายผลการทดลองได้อย่างเป็นระบบ

LAB 1.1: Potentiometer

การทดลองที่ 1 ความเป็นเชิงเส้นของ Potentiometer แต่ละชนิด

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติและความเป็นเชิงเส้นของ Potentiometer แต่ละชนิด

2. เพื่อวิเคราะห์ความเป็นเชิงเส้น (Linearity) ของสัญญาณแรงดัน output ที่ได้จาก Potentiometer แต่ละชนิด

สมมติฐาน

Rotary Potentiometer Series A (Logarithmic) และ Rotary Potentiometer Series C (Reverse Log Taper) จะมีการเปลี่ยนแปลงแรงดัน output แบบไม่เป็นเชิงเส้น ในขณะที่ Rotary Potentiometer Series B (Linear) จะมีการเปลี่ยนแปลงแรงดัน output แบบเป็นเชิงเส้น

ตัวแปร:

1. ตัวแปรต้น:

- ชนิดของ Rotary Potentiometer

2. ตัวแปรตาม:

- ความเป็นเชิงเส้น

- การเปลี่ยนแปลงแรงดันเอาต์พุต

3. ตัวแปรควบคุม:

- แรงดันไฟเลี้ยง

- องศาที่ใช้ในการหมุนแต่ละครั้ง

- ค่าตัวต้านทาน

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Rotary Potentiometer ใช้การเคลื่อนที่เชิงมุม โดยปุ่มหมุนและเพลาที่เชื่อมต่อกับองค์ประกอบไวเปอร์ องค์ประกอบไวเปอร์นี้จะเลื่อนไปตามตัวต้านทาน ทำให้สามารถเปลี่ยนความต้านทานและปรับ output ได้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ทำการหมุนเพลาโดยเริ่มต้นจากตำแหน่งที่ 0 องศา และหมุนเพิ่มครั้งละ 5 องศาจนถึง 100 องศา

2. ทำการบันทึกค่าในแต่ละองศาและทำซ้ำเป็นจำนวน 5 ครั้ง

ผลการทดลอง (สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการทดลอง)

| Rotary Series A | Rotary Series B | Rotary Series C |
| --- | --- | --- |

จากกราฟการทดลอง จะสามารถนำมาทำเป็นวงจรสำหรับ Schmitt-Trigger ได้โดยผู้จัดทำได้กำหนดค่า Threshold Lower,Upper อยู่ที่ 2V เพื่อดูผลลัพธ์ที่ได้โดยค่า Schmitt-Trigger คือ Output ที่จะให้ค่า 0 (ดับ) และ 1 (ติด)

| องศาการหมุน(%) | Average of Voltage | Schmitt-Trigger |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 |
| 15 | 0.02 | 0 |
| 20 | 0.06 | 0 |
| องศาการหมุน(%) | Average of Voltage | Schmitt-Trigger |
| 25 | 0.1 | 0 |
| 30 | 0.14 | 0 |
| 35 | 0.18 | 0 |
| 40 | 0.21 | 0 |
| 45 | 0.26 | 0 |
| 50 | 0.32 | 0 |
| 55 | 0.62 | 0 |
| 60 | 1.01 | 0 |
| 65 | 1.38 | 0 |
| 70 | 1.71 | 0 |
| 75 | 2 | 1 |
| 80 | 2.31 | 1 |
| 85 | 2.66 | 1 |
| 90 | 3.17 | 1 |
| 95 | 3.26 | 1 |
| 100 | 3.3 | 1 |

สรุปผลการทดลอง

- Rotary Potentiometer A มีลักษณะการตอบสนองแบบ Logarithmic หรือ Audio taper โดยแรงดันจะมีการเพิ่มขึ้นช้าในช่วงต้น และค่อย ๆ เพิ่มขึ้นแบบคงที่ในช่วงปลายของระยะการหมุน

- Rotary Potentiometer B มีลักษณะการตอบสนองแบบ Linear taper โดยแรงดันจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างคงที่

- Rotary Potentiometer C มีลักษณะการตอบสนองแบบ Reverse Log Taper โดยแรงดันมีการจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงต้น และค่อย ๆ คงที่ในช่วงปลายของระยะการหมุน

จากตารางการทดลอง Schmitt-Trigger สามารถสรุปได้ว่าเป็นไปตามจุดประสงค์และเงื่อนไขการทดลอง โดยจะสังเกตได้ว่าเมื่อค่า Average Of Voltage เข้าใกล้ค่า Threshold ที่ตั้งไว้วงจร Schmitt-Trigger ก็จะวามารถให้ Output เป็น 1 ซึ่งตรงตามจุดประสงค์ของการทดลอง

เมื่อทำการเทียบกราฟจาก Datasheet และกราฟจากการทดลองสามารถกล่าวได้ว่ากราฟค่อนข้างถูกต้องตามทฤษฎีและสามารถวิเคราะห์ความเป็นเชิงเส้นของ Rotary Potentiometer แต่ละชนิดได้

อภิปรายผล

ลักษณะเส้นกราฟของแต่ละ Potentiometer แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานภายใน (taper) โดยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1. เส้นกราฟที่เป็นเส้นตรง (Linear taper) แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของแรงดันต่อมุมหมุนเป็นสัดส่วนโดยตรง

2. เส้นกราฟที่โค้ง (Logarithmic taper) แสดงให้เห็นว่าความต้านทานเปลี่ยนอย่างไม่คงที่

จากผลการทดลองจะสามารถเห็นได้ว่า

- Rotary Potentiometer Series A (Logarithmic) จะสามารถเห็นได้ว่าแรงดันจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างช้าในช่วงต้น และค่อยๆเพิ่มขึ้นแบบคงที่ในช่วงปลายของระยะการหมุน จะสามารถสรุปได้ว่ากราฟที่ออกมามีความเป็นเส้นโค้งและไม่เป็นเชิงเส้น

- Rotary Potentiometer Series B (Linear) จะสามารถเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแรงดันเอาต์พุตอย่างคงที่ จึงสามารถสรุปได้ว่ากราฟที่ออกมาเป็นเชิงเส้น

- Rotary Potentiometer Series C (Reverse Log Taper) จะสามารถเห็นได้ว่าโดยแรงดันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงต้น และค่อยๆคงที่ในช่วงปลายของระยะการหมุน จะสามารถสรุปได้ว่ากราฟที่ออกมามีความเป็นเส้นโค้งและไม่เป็นเชิงเส้น

ข้อเสนอแนะ

การที่ใช้วิธีการปรับด้วยมืออาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้

อ้างอิง

https://eepower.com/resistor-guide/resistor-types/potentiometer-taper/

Potentiometer: Definition, Types, And Working Principle

การทดลองที่ 2 ความเป็นเชิงเส้นของ Linear Potentiometer แต่ละชนิด

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติและความเป็นเชิงเส้นของ Linear Potentiometer แต่ละชนิด

2. เพื่อวิเคราะห์ความเป็นเชิงเส้น (Linearity) ของสัญญาณแรงดันเอาต์พุต (Vout ) ที่ได้จาก Linear Potentiometer แต่ละชนิด

สมมติฐาน

Linear Potentiometer Series A (Logarithmic) จะมีการเปลี่ยนแปลงแรงดันเอาต์พุตแบบไม่เป็นเชิงเส้น ในขณะที่ Linear Potentiometer Series B (Linear) จะมีการเปลี่ยนแปลงแรงดันเอาต์พุตแบบเป็นเชิงเส้น

ตัวแปร:

1. ตัวแปรต้น:

- ชนิดของ Linear Potentiometer

2. ตัวแปรตาม:

- ความเป็นเชิงเส้น

- การเปลี่ยนแปลงแรงดันเอาต์พุต

3. ตัวแปรควบคุม:

- แรงดันไฟเลี้ยง (Vcc ,Vee )

- องศาที่ใช้ในการหมุนแต่ละครั้ง

- ค่าตัวต้านทาน

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Linear Potentiometer ใช้การเคลื่อนที่เชิงเส้นหรือเส้นตรงผ่านกลไกการเลื่อนเพื่อสร้างการสัมผัสกับองค์ประกอบตัวต้านทาน การเคลื่อนที่เชิงเส้นนี้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงต้านและการปรับเอาต์พุตในภายหลัง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. แบ่งระยะทางเป็น 11 จุด โดยกำหนดให้เลื่อนครั้งละ 6 mm (10%)

2. ทำการเลื่อนก้าน Potentiometer โดยเริ่มจาก 0% และเลื่อนครั้งละ 10% ไปจนถึง 100%

3. ทำการบันทึกค่าทุกๆ10%และทำซ้ำเป็นจำนวน 5 ครั้ง

ผลการทดลอง (สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการทดลอง)

กราฟเปรียบเทียบแรงดันกับเปอร์เซ็นต์การหมุน

| Linear Series A | Linear Series B |
| --- | --- |

สรุปผลการทดลอง

- Linear Potentiometer A มีลักษณะการตอบสนองแบบ Logarithmic หรือ Audio taper โดยแรงดันจะเพิ่มขึ้นช้าในช่วงต้น และค่อย ๆ เพิ่มขึ้นแบบคงที่ในช่วงปลายของระยะการหมุน/เลื่อน

- Linear Potentiometer B มีลักษณะการตอบสนองแบบ Linear taper โดยแรงดันจะเพิ่มขึ้นอย่างคงที่

เมื่อทำการเทียบกราฟจาก Datasheet และกราฟจากการทดลองสามารถกล่าวได้ว่ากราฟค่อนข้างถูกต้องตามทฤษฎีและสามารถวิเคราะห์ความเป็นเชิงเส้นของ Linear Potentiometer แต่ละชนิดได้

อภิปรายผล

ลักษณะเส้นกราฟของแต่ละ Potentiometer แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานภายใน (taper) โดยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1. เส้นกราฟที่เป็นเส้นตรง (Linear taper) แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของแรงดันต่อมุมหมุนเป็นสัดส่วนโดยตรง

2. เส้นกราฟที่โค้ง (Logarithmic taper) แสดงให้เห็นว่าความต้านทานเปลี่ยนอย่างไม่คงที่

จากการทดลองสามารถเห็นได้ว่า

- Linear Potentiometer Series A (Logarithmic) จะสามารถเห็นได้ว่าแรงดันจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างช้าในช่วงต้น และค่อยๆเพิ่มขึ้นแบบคงที่ในช่วงปลายของระยะการหมุน จะสามารถสรุปได้ว่ากราฟที่ออกมามีความเป็นเส้นโค้งและไม่เป็นเชิงเส้น

- Linear Potentiometer Series B (Linear) จะสามารถเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแรงดันเอาต์พุตอย่างคงที่ จึงสามารถสรุปได้ว่ากราฟที่ออกมาเป็นเชิงเส้น

ข้อเสนอแนะ

การที่ใช้วิธีการปรับด้วยมืออาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้

อ้างอิง

https://www.bourns.com/docs/product-datasheets/pta.pdf

Bourns Pro Audio Products

https://sound-au.com/pots.htm

LAB 1.2 Incremental Encoder

การทดลองที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาน A และ B

จุดประสงค์

1. เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาน A และ B

2. เพื่อให้เข้าใจว่าทิศทางที่หมุนมีผลต่อกราฟสัญญานที่ออกมา

3. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสัญญาณเมื่อหมุน CW และ CCW

สมมติฐาน

ถ้าหมุนเพลาตามเข็มนาฬิกา(CW) เฟส A จะนำหน้าเฟส B 90 องศา และถ้าหมุนเพลาทวนเข็มนาฬิกา(CWW) เฟส B จะนำหน้าเฟส A อยู่ 90 องศา

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:

- ทิศทางในการหมุน encoder

- โหมดในการอ่าน

2. ตัวแปรตาม:

- ความสัมพันธ์ระหว่างกราฟ A และ B

- ลำดับการเกิดขอบสัญญาณเอาต์พุต

3. ตัวแปรควบคุม:

- เซนเซอร์ที่ใช้

- องศาในการหมุนแต่ละครั้ง

- ฟังก์ชันที่ใช้ในการกรองผล

- จุดเริ่มต้นของการหมุน

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สัญญาณ Phase A และ Phase B : แผ่นดิสก์จะมีช่องสำหรับ Phase A และ Phaseที่เจาะให้เหลื่อมกัน เพื่อให้สัญญาณเอาต์พุตสองช่องนี้ต่างกัน 90 องศาทางไฟฟ้า (หรือ 1/4 pitch) ซึ่งเมื่อดิสก์หมุนไป สัญญาณดิจิทัลจาก Phase A และ Phase B จะแสดงออกมาเป็นคลื่นรูปสี่เหลี่ยม (Square wave) สลับกันเปิด/ปิด (High/Low) ด้วยการเลื่อนเฟสที่แตกต่างกันระหว่างสัญญาณสองชุดนี้ ทำให้สามารถระบุทิศทางการหมุนได้จากลำดับเฟส

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. หมุนเพลาเอนโค้ดเดอร์ตามเข็มนาฬิกา(CW) ครั้งละ 15 องศาและบันทึกรูปคลื่นสัญญาณสี่เหลี่ยมจัตุรัสของ จากออสซิลโลสโคปในแต่ละครั้งจนครบ 360 องศา แล้วหมุนเพลาเอนโค้ดเดอร์ในทิศทวนเข็มนาฬิกา(CWW) ครั้งละ 15 องศาและบันทึกรูปคลื่นสัญญาณสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากออสซิลโลสโคปในแต่ละครั้ง จนครบ 360 องศา

2. นำกราฟที่ได้มาเปรียบเทียบกันเพื่อดูความสัมพันธ์ของกราฟ A และ B

3. ทำซ้ำทั้งหมด 3 ครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

ผลการทดลอง

| CW | CWW |
| --- | --- |

สรุปผลการทดลอง

จากกราฟการทดลองทั้ง 3 ครั้งโดยกำหนดให้สัญญาน A เป็นกราฟสีเหลือง และสัญญาน B เป็นกราฟสีม่วง จะสามารถเห็นได้ว่ากราฟ CW สัญญาน A จะนำสัญญาน B อยู่ประมาณ 90 องศาในขณะที่กราฟ CWW สัญญาน B จะนำสัญญาน A อยู่ประมาณ 90 องศา โดยลำดับของสัญญานจะสลับกันตามทิศทางที่หมุน

อภิปรายผล

จากผลการทดลองจะสามารถสรุปได้ว่าผลที่ออกมาตรงตามทฤษฎีซึ่งเมื่อหมุนเพลาตามเข็มนาฬิกา(CW) สัญญาน A จะนำสัญญาน B อยู่ประมาณ 90 องศา ในขณะที่หากหมุนเพลาทวนเข็มนาฬิกา(CWW) สัญญาน B จะนำสัญญาน A อยู่ประมาณ 90 องศา โดยความคลาดเคลื่อนของเฟสที่เกิดขึ้นอาจเกิดได้จากความเร็วในการหมุนเพลา

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากกราฟที่ออกมาไม่สามารถนำมาพล็อตและทำการสังเกตุองศาของเฟสที่เหลื่อมกันได้จึงควรนำค่า Output ที่ได้เข้าออซซิลโลสโคปเพื่อให้สามารถเห็นองศาของเฟสที่เหลื่อมกันได้ชัดเจนขึ้น

อ้างอิง

https://lastminuteengineers.com/rotary-encoder-arduino-tutorial/

https://support.maxongroup.com/hc/en-us/articles/360005962273-Encoder-channels-A-and-B-phase-shift-and-direction-of-rotation

http://makeatronics.blogspot.com/2013/02/efficiently-reading-quadrature-with.html

การทดลองที่ 2 ความแตกต่างของกราฟ X1, X2 และ X4

จุดประสงค์

- เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ของกราฟ x1, x2, x4

- เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของโหมดการอ่านสัญญาน

- เพื่อวัดและคำนวณ PPR

- เพื่อคำนวณและแสดงผล Angular Resolution

สมมติฐาน

กราฟ x1, x2, x4 แปรผันตรงกัน โดย x2 จะมีค่า PPR มากกว่า x1 เป็น 2 เท่าตัวและ x4 มีค่าPPRมากกว่า x1 เป็น 4 เท่าตัว

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:

- องศาในการหมุน encoder

- โหมดในการอ่าน

- ความเร็วในการหมุน

2. ตัวแปรตาม:

- ค่าของกราฟ

- ค่าความไม่แน่นอนของขอบสัญญาน

3. ตัวแปรควบคุม:

- เซนเซอร์ที่ใช้

- ฟังก์ชันที่ใช้ในการกรองผล

- องศาในการหมุน

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

X1, X2, และ X4 คือ โหมดการอ่านสัญญาณซึ่งใช้เพื่อเพิ่มความละเอียดของการวัดตำแหน่งโดย x1 จะนับสัญญานจากขอบขาขึ้นของ Channel A เท่านั้นในขณะที่ x2 จะนับสัญญานทั้งจากขอบขาขึ้นและขอบขาลงของ Channel A และ x4 จะนับสัญญานทั้งขอบขาขึ้นและขอบขาลงของ Channel A และ Channel B

การคำนวณ PPR(Pause per round)

PPR= 360°องศาที่หมุนไปในหนึ่ง pulse

การคำนวณ Angular Resolution(Radians)

Angular Resolution=2πPPR

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. หมุน Knob Encoder โดยเริ่มต้นที่ตำแหน่ง 0 องศาแล้วหมุนในทิศตามเข็มนาฬิกาครั้งละ 15 องศา จนกระทั่งครบ 360 องศา

2. บันทึกจำนวน Pulse ที่อ่านได้ จากนั้นทำซ้ำเพิ่มอีกจำนวน 3 ครั้ง

ผลการทดลอง (สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการทดลอง)

| การทดลองครั้งที่ 1 | การทดลองครั้งที่ 2 | การทดลองครั้งที่ 3 |
| --- | --- | --- |

จากภาพการทดลองทั้ง 3 ครั้งโดยกำหนดให้ x1 เป็นกราฟสีแดง x2 เป็นกราฟสีเขียว และ x4 เป็นกราฟสีน้ำเงินจะสามารถสังเกตุได้ว่ากราฟมีความไม่แน่นอนของขอบสัญญานเกิดขึ้น และจะสามารถเห็นความแตกต่างของแต่ละกราฟได้โดยกราฟ x2 มีค่ามากกว่า x1 เป็น 2 เท่าตัวและ x4 มีค่ามากกว่า x1 เป็น 4 เท่าตัว และสามารถคำนวณจำนวน pulse ที่วัดได้เมื่อหมุนครบ 360 องศาได้จากสูตร

จึงสามารถคำนวณ PPR ของแต่ละโหมดได้ดังตารางต่อไปนี้

|  | โหมด x1 | โหมด x2 | โหมด x4 |
| --- | --- | --- | --- |
| PPR | 24 | 48 | 96 |

จากค่า PPR ที่ได้มาจะสามารถคำนวณหา Angular Resolution ได้ดังตารางต่อไปนี้

|  | โหมด x1 | โหมด x2 | โหมด x4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular Resolution | 15° | 7.5° | 3.75° |

สรุปผลการทดลอง (อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง)

กราฟ x2 มีค่ามากกว่า x1 เป็น 2 เท่าตัวและ x4 มีค่ามากกว่า x1 เป็น 4 เท่าตัว โดยจะมีความไม่แน่นอนของขอบสัญญานซึ่งเกิดจากความเร็วในการหมุน

อภิปรายผล (วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง)

กราฟ x2 มีค่ามากกว่า x1 เป็น 2 เท่าตัวและ x4 มีค่ามากกว่า x1 เป็น 4 เท่าตัว โดยกราฟมีค่าถูกต้องเป็นไปตามทฤษฏีที่ทำการอ้างอิง โดยกราฟจะมีความไม่แน่นอนของขอบสัญญานในบางจุดซึ่งเกิดจากความเร็วในการหมุน

ข้อเสนอแนะ

ต้องทำ Function Wrap Around เพื่อป้องกันการเกิด Over Flow

อ้างอิง

https://www.motioncontroltips.com/faq-what-do-x1-x2-and-x4-position-encoding-mean-for-incremental-encoders/

https://www.linearmotiontips.com/what-is-quadrature-encoding/

https://plcxautomation.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-incremental-encoder/

การทดลองที่ 3 ความเร็วในการหมุนมีผลต่อคุณภาพของสัญญาน

จุดประสงค์

1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสัญญาณเมื่อความเร็วในการหมุนเปลี่ยนไป

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ  Relative Position (Pulses), Angular Position (Radians) และ Angular Velocity (rad/s) ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละเซนเซอร์

สมมติฐาน

Angular Position ของ Encoder AMT103-จะสามารถแสดงให้เห็นถึงความละเอียดและเสถียรได้ดีกว่า Encoder BOURNS PEC11R-4220F-N0024

1. ตัวแปรต้น:

- ประเภทของ Encoder

2. ตัวแปรตาม:

- Relative Position (Pulses)

- Angular Position (Radians)

- Angular Velocity (rad/s)

3. ตัวแปรควบคุม:

- องศาที่หมุนแต่ละการทดลอง

- ฟังก์ชันที่ใช้ในการกรองผล

- จำนวนครั้งในการทดลอง

- โหมดในการอ่าน

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Incremental Encoder คอ อุปกรณ์ที่แปลงการหมุนให้เป็นสัญญาณพัลส์ดิจิทัลเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงระยะทางการหมุนหรือตำแหน่ง โดยจะนับจำนวนพัลส์ที่เกิดขึ้นเมื่อเพลาหมุน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. หมุนเพลาเอนโค้ดเดอร์ตามเข็มนาฬิกา(CW) จนครบ 90 องศา

2. บันทึกค่าและนำกราฟที่ได้มาเปรียบเทียบกัน

3. ทำซ้ำทั้งหมด 3 ครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

ผลการทดลอง

| AMT103-V | BOURNS PEC11R-4220F-N0024 |
| --- | --- |

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองจะสังเกตุได้ว่า Encoder ทั้งสองรุ่นมีความแตกต่างกันดังนี้

- Velocity Encoder AMT103-V สามารถให้ Velocity ที่มีความต่อเนื่องมากกว่า Encoder BOURNS PEC11R-4220F-N002 เนื่องจาก Encoder BOURNS PEC11R-4220F-N002 จะมีความกระเพื่อมมากกว่า

- Angular Position Encoder BOURNS PEC11R-4220F-N002 จะให้สัญญาณที่มีลักษณะเป็นช่วงๆมากกว่า Encoder AMT103-V เพราะใน 1 รอบ Encoder BOURNS PEC11R-4220F-N002 สามารถขยับได้แค่ 24 ขั้น

อภิปรายผล

สามารถสรุปได้ว่า Encoder AMT103-V เป็นแบบ Capacitive (ไม่สัมผัส) มีความละเอียดสูงและสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งได้แม่นยำกว่า ในขณะที่ Encoder BOURNS PEC11R เป็นแบบ Mechanical Contact Encoder ซึ่งอาจเกิดสัญญาณรบกวน (Noise) จากปัจจัยภายนอกได้มากกว่า ทำให้สัญญาณที่อ่านได้มีการกระเพื่อมหรือไม่ต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

ไม่สามารถรู้ความเร็วที่ใช้ในการทดลองได้ จึงไม่สามารถกำหนดความเร็วในแต่ละการทดลองให้เท่ากันได้

อ้างอิง

PEC11R Series 12 mm Incremental Encoder

https://www.google.com/search?q=https://www.cuidevices.com/product/motion-control/encoders/incremental/modular/amt10-series

https://www.google.com/search?q=https://camerondevine.me/texts/embedded_computing/embedded_computing_partial_04-03_04-3_Measuring_motor_velocity.pdf

LAB 1.3: Magnetic Sensor

การทดลองที่ 1 ความสัมพันธ์ของค่าความเข้มข้นสนามแม่เหล็กขั้วแม่เหล็ก

จุดประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ Magnetic Sensor เมื่อมีการระยะห่างระหว่างเซ็นเซอร์เพิ่มขึ้น

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ Magnetic Sensor เมื่อมีการสลับขั้วแม่เหล็ก

สมมติฐาน

ขั้วแม่เหล็กมีผลต่อแรงดันที่วัดได้ โดยขั้วเหนือกราฟจะออกจากศูนย์และขั้วใต้กราฟจะเข้าหาศูนย์

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:

- ระยะห่างระหว่างแม่เหล็ก

- ระยะในการหมุน

- ขั้วแม่เหล็ก

2. ตัวแปรตาม:

- ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสัญญานที่ Sensor สามารถอ่านได้เมื่อเทียบกับระยะห่างที่เปลี่ยนไป

3. ตัวแปรควบคุม:

- แรงดันไฟฟ้า

- ระยะที่เปลี่ยนไป

- ตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสุดท้าย

- ฟังก์ชันที่ใช้ในการกรองผล

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

DRV5055 เป็น Ratiometric Linear Hall Effect Sensor ซึ่งแรงดัน Output จะแปรผันตามความแรงของสนามแม่เหล็ก และมีจุดกึ่งกลาง (Quiescent Voltage) อยู่ที่ครึ่งนึงของไฟเลี้ยงโดย เซ็นเซอร์ DRV5055 จะตอบสนองกับสนามแม่เหล็กในรูปแบบเชิงเส้นตราบใดที่สัญญาณแรงดัน Output อยู่ในช่วง 0.2 ถึง 3.1 V ขั้นตอนการดำเนินงาน

ทำการหมุนปรับระยะห่างระหว่าง แม่เหล็กและเซนเซอร์โดยกำนหดให้ระยะห่างเพิ่มครั้งละ0.1เซนติเมตร

และดูกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันที่วัดได้ในแต่ละระยะ

ผลการทดลอง

กราฟเปรียบเทียบแรงดันที่วัดได้กับระยะ

| ขั้วเหนือ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้วใต้ |  |  |  |

โดยเมื่อนำแรงดัน output ของทั้งสองขั้วมาเปรียบเทียบกับค่าความเข้มสนามแม่เหล็กจะสามารถได้กราฟดังนี้

| กราฟจากการทดลอง | กราฟจาก datasheet |
| --- | --- |

สรุปผลการทดลอง

จากการเก็บผลการทดลองและดูกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันที่วัดได้เทียบกับ ความสูงพบว่าในช่วงระยะใกล้และไกลสุด ค่าแรงดันที่วัดได้ไม่แตกต่างกันมาก เนื่องจากในช่วง ระยะใกล้ Sensor อยู่ในสภาวะอิ่มตัวจากความเข้มสนามแม่เหล็กที่สูง ส่วนในช่วงระยะไกล สนามแม่เหล็กอ่อนมากจนการเปลี่ยนแปลงของระยะไม่ส่งผลต่อค่าแรงดันอย่างชัดเจน แต่ในช่วง ระยะกลาง Sensor อยู่ในช่วงตอบสนองเชิงเส้น ทำให้แรงดันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อการ เปลี่ยนระยะ จึงสังเกตได้ว่าค่าที่วัดได้มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในช่วงนี้

อภิปรายผล

จากการทดลองจะสามารถแสดงถึงการตอบสนองของ Sensor ตาม “ความเข้มสนามแม่เหล็ก” ที่เพิ่มขึ้น/ลดลงเมื่ออยู่ห่างจากแหล่งแม่เหล็ก และสามารถเห็นได้ว่าขั้วแม่เหล็กมีผลต่อความเข้มสนามแม่เหล็กโดยเมื่อใช้แม่เหล็กขั้วเหนือแรงดัน Output ของ Sensor DRV5055 แรงจะมีความสัมพันธ์แปรผันตาม ในขณะที่ถ้าหากใช้แม่เหล็กขั้วใต้แรงดัน Output ของ Sensor DRV5055 จะมีความสัมพันธ์ ผกผันกับระยะทางระหว่างแหล่งสนามแม่เหล็กกับ Sensor โดยกราฟที่ได้มีความคล้ายคลึงกับ Datasheet ของ Sensor

อ้างอิง

Hall Effect Sensor and How Magnets Make It Works

DRV5055 Ratiometric Linear Hall Effect Sensor datasheet (Rev. B)

การทดลองที่ 2 สังเกตพฤติกรรมของ Magnetic Sensor เมื่อมีการใส่และไม่ใส่ Shield

จุดประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก

2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการป้องกันสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field Shielding) ต่อความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กที่ตำแหน่งของ Sensor และแรงดัน output

สมมติฐาน

การที่มี Sheild จะทำให้ความเข้มของ Magnetic Flux Density ลดลง

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:

- ระยะห่างระหว่างแม่เหล็ก

- ขั้วแม่เหล็ก

- การใส่และไม่ใส่ shield

2. ตัวแปรตาม:

- ค่าความเข้มของสนามแม่เหล็ก

- แรงดัน output

3. ตัวแปรควบคุม:

- เซนเซอร์ที่ใช้

- ฟังก์ชันที่ใช้ในการกรองผล

- Shield ที่ใช้

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การกำบังสนามแม่เหล็กไม่ใช่การบล็อกสนามแม่เหล็กเหมือนกำแพงแต่เป็นการใช้วัสดุที่มีความซึมผ่านได้ทางแม่เหล็กสูงในการดักจับและเบี่ยงเบนเส้นแรงแม่เหล็ก

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ทำการหมุนปรับระยะห่างระหว่าง แม่เหล็กและเซนเซอร์โดยกำหนดให้ระยะห่างเพิ่มครั้งละ0.1เซนติเมตร

2. วัดค่าและบันทึกผลการทดลองโดยทำซ้ำ 3 ครั้ง

3. ใส่ shieldและทำซ้ำอีก 3 ครั้ง

4. กลับขั้วแม่เหล็กและทำซ้ำอีก 3 ครั้ง

5. ใส่ shieldและทำซ้ำอีก 3 ครั้ง

ผลการทดลอง

กราฟเปรียบเทียบค่าเมื่อใส่และไม่ใส่ shield โดยกำหนดให้กราฟสีน้ำเงินแสดงค่าเมื่อใส่ shield และกราฟสีส้มแสดงค่าเมื่อไม่ใส่ shield

| ขั้วเหนือ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้วใต้ |  |  |  |

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองเมื่อนำค่าของแรงดัน output ตอนที่ใส่และไม่ใส่ shield มาเทียบกันจะสามารถเห็นได้ว่ากราฟที่ได้มีความคล้ายคลึงกันแต่จะสามารถเห็นได้ว่าแรงดัน Output มีค่าลดลงในทุกระยะ แสดงให้เห็นว่าแผ่นเหล็กมีผลทำให้ความเข้มสนามแม่เหล็กที่ Sensor รับรู้ได้ลดลง จึงส่งผลให้แรงดัน Output ลดลง

อภิปรายผล

DRV5055A1 สามารถ ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กตามระยะทางได้อย่างเป็นเชิงเส้น โดยกราฟที่ได้ระหว่างแรงดัน Output ของ Sensor DRV5055A1 จะมีความสัมพันธ์ผกผันกับระยะทางระหว่างแหล่งสนามแม่เหล็กกับ Sensor และเมื่อมีการเพิ่ม shield เข้ามาในระบบจะทำให้ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณที่ถูกแผ่นเหล็กบังไว้ลดลง โดยเกิดจากการเปลี่ยนทิศทางของฟลักซ์แม่เหล็กส่วนใหญ่ออกไป ทำให้ความเข้มสนามแม่เหล็กที่ Sensor รับรู้ได้ลดลง จึงส่งผลให้แรงดัน Output ลดลง

อ้างอิง

Magnetic Shielding Materials | K&J Magnetics Blog

Magnetic Shields | How It Works | Business Advice | MuShield

DRV5055 Ratiometric Linear Hall Effect Sensor datasheet (Rev. B)

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a7ff7d2af53439c4297c1ca9e89d51d55a05df2b75d00ecd044d294f643c868aJmltdHM9MTc2MTY5NjAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=368da278-6efe-611a-27d8-b1546f55600c&psq=magnatic+shield&u=a1aHR0cHM6Ly95b3VyLXBoeXNpY2lzdC5jb20vbWFnbmV0aWMtc2hpZWxkaW5nLyM6fjp0ZXh0PU1hZ25ldGljJTIwc2hpZWxkaW5nJTIwaW52b2x2ZXMlMjBjcmVhdGluZyUyMGElMjBiYXJyaWVyJTIwb3IlMjBhLGZyb20lMjBhZXJvc3BhY2UlMjBhbmQlMjBkZWZlbnNlJTIwdG8lMjBoZWFsdGhjYXJlJTIwYW5kJTIwZWxlY3Ryb25pY3Mu

LAB 1.4: Single Point Load Cell with INA125 Instrumentation Amplifier

การทดลองที่ 1 Calibrate Load Cell

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Load Cell

2. เปรียบเทียบค่าน้ำหนักที่ได้กับเครื่องชั่ง Digital

สมมติฐาน

น้ำหนักที่ได้จาก Load cell จะมีค่าใกล้เคียงกับน้ำหนักจากเครื่องชั่ง Digital และสามารถวัดได้แบบ Real-Time

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:

- น้ำหนักของถุงทราย

- ค่าความต้านทาน Rg

- แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้ INA125

2. ตัวแปรตาม:

- น้ำหนักที่ Load cell วัดได้

- น้ำหนักที่เครื่องชั่ง Digital วัดได้

- แรงดันไฟฟ้าที่ออกมาจาก INA125

- ค่า Gain ของ INA125

3. ตัวแปรควบคุม:

- เซนเซอร์ที่ใช้

- ฟังก์ชันที่ใช้ในการกรองผล

- อุณหภูมิ

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โหลดเซลล์ ทำงานโดยการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟ้า เมื่อมีแรงมากระทำ ซึ่งโหลดเซลล์ชนิดสเตรนเกจ (strain gauge)

การแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital: ใช้บล็อก Analog to Digital Converter (ADC) เพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้าจาก INA125 เป็นค่าดิจิทัลและใช้บล็อก Cast to Double เพื่อแปลงเป็นค่าทศนิยม.

การหาค่า Gain ที่เหมาะสมของ INA125

1.เงื่อนไขการหาค่า Gain ที่เหมาะสม

1.1.ต้องรู้ค่าแรงดันอ้างอิงสูงสุด(Vref)

1.2.ต้องมีแรงดันออกมา (VO) ไม่เกินแรงดันอ้างอิงระหว่างการทดลองเพื่อไม่ให้เกิดการ Saturation ก่อนกำหนด

1.3.การ Saturation ต้องไม่เกิดขึ้นระหว่างการใส่โหลดจนกว่าจะถึงโหลดที่ต้องการพอดีหรือมากกว่า  นั้น

1.4.ต้องรู้ค่าแรงดันขาเข้าทางบวก(VIN+) และ ค่าแรงดันขาเข้าทางลบ(VIN-) ของวงจร Wheatstone bridge ใน INA125

2.สูตรการหาค่า Gain

VO = VIN+ - VIN-G

สมการนี้อธิบายว่า แรงดันขาออกของ INA125 เกิดจากการขยายของแรงดันต่างศักย์ระหว่างขาอินพุตบวกและลบของเครื่องขยายด้วยอัตราขยาย

G = 4 +60kΩRg

สมการนี้ใช้ในการกำหนดค่าอัตราขยาย ของ INA125 โดยใช้ค่าความต้านทานภายนอกหารเทียบ ค่าคงที่ 60kΩ  มาจากตัวต้านทานอ้างอิงภายใน (Internal Resistor) ของ INA125 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างวงจรภายใน

สมการทั้งสองแสดงถึงการทำงานของวงจรขยาย INA125 ซึ่งทำหน้าที่ขยายสัญญาณแรงดันต่างศักย์จาก Load Cell ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับการอ่านค่าของ ADC

VO: แรงดันขาออกของ INA125(V)

VIN+: แรงดันเข้าทางบวก(V)

VIN-: แรงดันเข้าทางลบ(V)

G : อัตราขยายของวงจร

Rg: ตัวต้านทานภายนอกที่ใช้กำหนดค่า Gain(Ω )

Signal Condition: มีการใช้ฟิลเตอร์หลายแบบเพื่อทำให้สัญญาณเรียบขึ้นและกำจัดสัญญาณรบกวน

Median Filter: เลือกค่ากลางจาก 3 ค่าล่าสุด เพื่อกรองค่าสัญญาณที่มีค่ากระโดดออก

EMA (Exponential Moving Average): กรองสัญญาณแบบถ่วงน้ำหนัก ทำให้สัญญาณเรียบขึ้นแต่ยังตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้

Moving Average: คำนวณค่าเฉลี่ยย้อนหลัง เพื่อให้กราฟไม่กระตุก

Deadband: ถ้าค่าเปลี่ยนแปลงน้อยมาก จะถือว่าเป็นสัญญาณนิ่งและตัดทิ้งเป็นศูนย์

Calibration: สัญญาณที่ผ่านการกรองแล้ว (Vavg ) จะถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าโดยใช้ Gain 5/4095 (โดย 5 คือแรงดันไฟเลี้ยง และ 4095 คือค่าจาก 12-bit ADC) จากนั้นจึงนำค่าแรงดัน (V) ไปเข้าสมการพหุนามกำลังสามเพื่อแปลงเป็นค่าน้ำหนัก (kg):

การแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital: ใช้บล็อก Analog to Digital Converter (ADC) เพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้าจาก INA125 เป็นค่าดิจิทัล และใช้บล็อก Cast to Double เพื่อแปลงเป็นค่าทศนิยม.

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การเชื่อมต่อระบบวัดจาก INA125

การใช้บล็อก Analog to Digital Converter เพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ส่งออกมาจาก INA125 เปลี่ยนเป็นค่า Digital และใช้บล็อก Cast to Double เพื่อเปลี่ยนเป็นค่าจำนวนทศนิยม

2.การหาค่า Gain ที่เหมาะสมของ INA125

การหาค่า Gain ที่เหมาะสมเพื่อสามารถใช้งาน INA125 และการทดสอบจริงได้เต็มประสิทธิภาพ

3.Signal Condition

เพื่อทำให้สัญญาณที่อ่านมีความแม่นยำไม่มีการรบกวนจากนอยส์

4.การทดลองจริงเพื่อหาค่า Calibration

ขั้นตอนการทดลองจริง :

1. ทำการชั่งน้ำหนักถุงทรายแต่ละถุงด้วยเครื่องชั่ง Digitalแล้วทำการวัดค่าและบันทึก

2. ทำการชั่งน้ำหนักถุงทรายแต่ละถุงด้วย Load cell แล้วทำการวัดค่าและบันทึก

3. ทำซ้ำทั้งหมด 3 ครั้ง

การทดลองจริงเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในการ Calibration และเป็นการดูค่า Gain ว่าเหมาะสมที่สุดหรือไม่

5..Calibration

เริ่มจากการนำสัญญาณที่ได้จาก Signal Condition เปลี่ยนเป็นแรงดันไฟฟ้าโดยใช้บล็อก Gain 5/4095 โดย 5 มาจากค่าแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับ INA125 และ 4095 มาจากค่า 12-bit ADC จากนั้นมาทำการ Calibration โดยใช้สมการพหุนามกำลังสามที่หาค่าจากการทดลองจริง

Wkg = 0.0127V3 - 0.0513V2 + 1.997V-0.025-5.00

ผลการทดลอง

กราฟเปรียบเทียบน้ำหนักที่ Load cell วัดได้และน้ำหนักที่เครื่องชั่ง Digital วัดได้

กราฟแสดงให้เห็นถึงการอ่านน้ำหนักแบบ Real-Time

สรุปผลการทดลอง

จากกราฟเปรียบเทียบน้ำหนักที่ Load cell และน้ำหนักที่เครื่องชั่ง Digital วัดได้ จะสามารถเห็นได้ว่าค่าในกราฟมีความคล้ายกันมากโดยเมื่อนำมาหาค่าความคลาดเคลื่อนจากค่าจริงจะสามารถสรุปได้เป็นกราฟดังนี้

โดยจากกราฟจะสามารถเห็นได้ว่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1.56% ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำสุดอยู่ -0.09% และค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดอยู่ที่ 10.11% และสามารถเห็นได้ว่าสามารถอ่านน้ำหนักแบบ Real-Timeได้

อภิปรายผล

จากสรุปผลจะสามารถเห็นได้ว่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1.56% ซึ่งถือว่าค่าจริงและค่าที่วัดได้ถือว่ามีความใกล้เคียงกันและการที่น้ำหนัก 1 กิโลกรัมมีค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุด อาจเกิดได้จากสมการที่ใช้ในการแปลงค่า ADC เป็นน้ำหนัก Signal ที่อ่านได้มีการสั่นหรือไม่เสถียร หรืออุณหภูมิห้องที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อเสนอแนะ

อุณหภูมิสามารถควบคุมได้ยากทำให้อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้

อ้างอิง

Load Cell คืออะไร หลักการทำงานเป็นอย่างไร และประยุกต์ใช้งานในด้านไหนบ้าง

Error / ความคลาดเคลื่อน - Food Wiki | Food Network Solution

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf?ts=1753106316476&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FINA125%253Futm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253Dasc-null-null-GPN_EN-cpc-pf-google-soas_en_cons%2526utm_content%253DINA125%2526ds_k%253DINA125%2526DCM%253Dyes%2526gad_source%253D1%2526gad_campaignid%253D8754035891%2526gbraid%253D0AAAAAC068F3ORg3SGN8hLYwquBa6P4bAH%2526gclid%253DCj0KCQjwyvfDBhDYARIsAItzbZEhLXom-xmT1qM1eD1rmX2tBfuDQTbJT-CSpvHZYhIl_cESTSq_1Y0aAqBbEALw_wcB%2526gclsrc%253Daw.ds

ภาคผนวก

Lab1.1 Potentiometer

1.Pin Setting

1.1Rotary Potentiometer Series A

ตั้งค่า Pin PA0 เป็น GPIO_Output

1.2Rotary Potentiometer Series B

ตั้งค่า Pin PA1 เป็น GPIO_Output

1.3Rotary Potentiometer Series C

ตั้งค่า Pin PB1 เป็น GPIO_Output

1.4Linear Potentiometer Series A

ตั้งค่า Pin PB12 เป็น GPIO_Output

1.5Linear Potentiometer Series B

ตั้งค่า Pin PA8 เป็น GPIO_Output

2.Simulink

มีการเพิ่มบล็อกใน Simulink เพื่อช่วยให้เก็บผลการทดลองได่้สะดวกขึ้น โดยแบ่งเป็น2ส่วน ได้แก่

2.1แปลงADCเป็นVoltage(Vout)

ค่าที่อ่านได้จากSTM32 เป็นค่าของ ADC จำเป็นต้องแปลงเป็นVoltage(Vout) เพื่อให้สามารถดูค่าแรงดันไฟฟ้าจริงๆ โดยการนำค่าADCคูณ3.3และหารด้วย4096

2.2Schmitt_Trigger

เพื่อดูการทำงานของวงจร Schmitt-Trigger จึงใช้ Block Relay ต่อเพิ่มจากVoltage(Vout) และตั้งค่า Switch on point กับ Switch off point มีค่าเป็น 2 เพื่อให้วงจรSchmitt-Trigger ดับในช่วงที่Voltage ตํ่ากว่า2 และติดในช่วงที่Voltage เท่ากับหร่ือมากกว่า 2

Lab1.2 Increment Encoder

1.Pin Setting

1.1.Encoder Mode X4

การตั้งค่าเพื่ออ่าน Encoder Mode X4 เริ่มจากการตั้ง TIM3 Combined Channels เป็น Encoder Mode จากนั้นตั้ง PA6 โหมด TIM3_CH1 และ PA4 โหมด TIM3_CH2 และตั้งค่า Encoder Mode เป็น TI1 and TI2 และตั้ง Period เป็น 61439 ตามตัวอย่าง Requirement

1.2.Encoder Mode X2

การตั้งค่าเพื่ออ่าน Encoder Mode X2 เริ่มจากการตั้ง TIM8 Combined Channels เป็น Encoder Mode จากนั้นตั้ง PB6 โหมด TIM8_CH1 และ PC7 โหมด TIM8_CH2 และตั้งค่า Encoder Mode เป็น TI1 และตั้ง Period เป็น 61439 ตามตัวอย่าง Requirement

1.3.Encoder Mode X1

การตั้งค่าเพื่ออ่าน Encoder Mode X1 เริ่มจากการตั้ง TIM4 Combined Channels เป็น Encoder Mode จากนั้นตั้ง PA11 โหมด TIM4_CH1 และ PA12 โหมด TIM4_CH2 และตั้งค่า Encoder Mode เป็น x1_TI1 และตั้ง Period เป็น 61439 ตามตัวอย่าง Requirement

1.4.อ่านค่า Digital

การตั้ง Pin เพื่อการอ่านค่า Digital input จากการตั้ง PC8,PC9 และ PC13 เป็น GPIO_Input และ GPIO Pull-up/Pull-down เป็น No Pull-up and No Pull-down เพื่อสามารถนำไปใช้ส่งค่าต่อใน  Matlab Simulink

2.Homing Sequence

Homing Sequence คือการอ้างอิงจุดเริ่มต้น โดยกรณีตามภาพจุดอ้างอิงคือ 0 เพื่อที่สามารถวัดและแสดงตำแหน่งได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในการบันทึกผล

3.Wrap-Around

Overflow

Underflow

Wrap-Around คือเหตุการณ์ที่ค่าพัลส์หรือค่าตำแหน่งสัมพัทธ์ที่อ่านได้ของ Encoder ทะลุขอบจำกัดแล้วกลับไปที่จุดเริ่มต้นโดยไม่ได้มีการรีเซ็ทโดยใช้ Homing Sequence แต่เป็นลักษณะการกลับตัวตามค่าบิทที่เก็บได้ เช่น ถ้าค่าตำแหน่งสัมพัทธทะลุค่า Period ที่ได้ตั้งค่าไว้ใน Encoder จะกลับไปเป็น 0 หรือ ถ้าค่าตำแหน่งสัมพัทธทะลุค่า 0 ก็จะกลับไปค่า Period

4.Simulink

ภาพรวมการทำงาน Simulink

4.1.Digital Port Read

บล็อกนี้มีหน้าที่รับสัญญาน Digital ของ GPIO_Input เพื่อแสดง Pulse A และ B ใน Simulink

4.2.Encoder

บล็อกนี้มีหน้าที่รับค่าสัญญานของ Timer จากบอร์ด NECLEO-G474RE ที่ตั้งค่าไว้ให้ Output เป็นตำแหน่งสัมพัทธ์ของ Encoder

4.3.Homing Sequence จาก Matlab Function

เนื่องจากค่าที่ออกมาจาก Encoder เป็นจำนวนเต็มจึงต้องเข้าบล็อก Double ก่อนจึงเข้าบล็อก Homing Sequence และมีสัญญาณ Trigger จาก PC13 เพื่อ Active บล็อกนี้

4.4.Wrap-Around จาก Matlab Function

ใช้ Wrap-Around เพื่อให้ค่ากราฟสามารถทะลุขอบ Overflow,Underflow ได้

4.5.การแปลงค่า

การใช้บล็อก Gain และ Matlab Function เพื่อแปลงเป็นค่า Angular Position,Angular Velocity

Lab 1.3 Magnetic Sensor

1.Simulink

1.1Pin Setting

ตั้งค่า Pin PA0 เป็น GPIO_Output

1.2 Matlab Function

ค่าADCที่อ่านได้ผ่าน STM32 มีความคลาดเคลื่อนที่ค่อนข้างเยอะและไม่เหมาะแก่การนำมาเก็บค่าผลการทดลอง จึงได้เพิ่ม Block Matlab Function และเขียนโค้ดสำหรับการเก็บค่าที่อ่านได้จำนวน1000ค่า เพื่อหาค่าเฉลี่ยและแสดงผลออกให้สะดวกต่อการนำมาเก็บผลการทดลอง

Lab 1.4: Single Point Load Cell with INA125 Instrumentation Amplifier

1.Pin Setting

1.1.อ่านค่า Analog

การตั้ง Pin เพื่อการอ่านค่า Analog input จากการตั้ง PA0 เป็น ADC_IN1 เพื่อสามารถนำไปใช้ส่งค่าต่อใน  Matlab Simulink

2.Tare Function

Tare Function คือการหักน้ำหนักที่มีอยู่แล้วออกจากระบบ เพื่อทำให้การวัดครั้งต่อไปเริ่มจากศูนย์

3.Simulink

ภาพรวม Simulink

3.1.Analog Digital Converter (ADC)

3.2.Signal Condition&Tare Function

3.3.Calibration โดย Matlab Function